Печь оплавления припоя конвейерная конвекционная HWGS R306 FV

Описание

HWGC R306 FV – компактная 3-зонная печь оплавления с сетчатым конвейером, идеальная кривая температуры соответствует различным требованиям. Преимуществом данной печи является технология турбонаддува. Уникальная особенность этой технологии заключается в том, что горячий воздух, всасываемый в зону нагрева, выдувается из каждого отверстия нагревательной пластины. Постоянство объема воздуха и скоростью его потока в сочетании с системой нагрева воздуха вакуумным нагревателем, обеспечивает печи множество преимуществ, в том числе точное регулирование температуры, длительный срок эксплуатации, экономию энергии, простоту эксплуатации, экономию места и т.д. Печь идеально подходит для тех, кому необходима высокая производительность, качество и экономия рабочего пространства.

Технические характеристики

Зоны нагрева:						3 верхние

Длина нагревательного тоннеля:			1000 мм

Нагреватель:						Вакуумный

Метод нагрева:					Принудительный турбонаддув

Управление:						Микрокомпьютер, ПИД-управление с обратной связью, кнопочная панель управления

Время нагрева:					≤15 мин

Зоны охлаждения:					1

Метод охлаждения:					Принудительный воздушный

Макс.температура:					230-240°C

Точность регулировки:				±1°C

Отклонение температуры на плате:			±2°C

Конвейер:						Сетчатый

Ширина платы:					до 300 мм

Высота компонентов:					до 35 мм

Направление конвейера:				Слева направо

Высота конвейера:					900±20 мм

Скорость конвейера:					150-220 мм/мин

Предупреждение:					превышение заданной температуры более чем на 10°С с автоматическим отключением

Электропитание:					АС 220В, 50Гц

Потребление электроэнергии пиковое/среднее:	6 кВт / 2 кВт

Габариты, напольное исполнение:			1650х613х1225 мм

Вес:							130 кг