Система пайки волной EMST Stallion CCPLC

Описание

EMST Stallion CCPLC - система пайки волной припоя от EMS Technologies, экономичная и компактная, разработа на базе настольной модели. Stallion CCPLC обзавелась новыми особенностями: большой LCD экран, титановая ванна, конвекционный предварительный нагреватель, что делает ее еще более привлекательной. Данная система предлагается с конвейером для работы с рамками­носителями.

Особенности

|  | Конвейер Алюминиевый конвейер с идеальной параллельностью направляющих. Поддержка рамки-носителя обеспечивается титановыми пальцами. AC мотор с обратной связью + энкодер обеспечивают точность контроля скорости. |
| --- | --- |
|  | Рамка-носитель Рамка-носитель с регулируемой центральной направляющей и пальцами для размещения дополнительных рядов небольших печатных плат. |
|  | Угол наклона конвейера Ручная регулировка угла наклона конвейера - 3°, 4° или 5°. |
|  | Управление с помощью PLC Независимый ПИД-контроль температуры предварительного нагрева и температуры припоя, автоматический / ручной / диагностический режимы с защитой паролем |
|  | Для простоты обслуживания машины бак с припоем легко выдвигается из машины, обеспечивая лёгкий доступ. |
|  | Пенный флюсователь. Емкость для флюса изготовлена из нержавеющей стали объемом 5 литров. Также модуль оснащен воздушным ножом для снятия лишнего флюса. |

Опции

- Емкость для припоя из нержавеющей стали с азотированным покрытием, опционально из нержавеющей стали или титанового сплава

- Электропитание в базовой конфигурации 3ф, 380В, 50Гц, опционально по запросу

- Центральная поддержка ПП

- Дополнительный 500 мм ИК-нагреватель с верхней стороны

- Рамка-носитель 400х300 мм

- Флюсователь (емкость 5л + бак для растворителя 1л, необходим сжатый воздух 5 кг/см3, 120 л/мин)

|  | Аэрозольный флюсователь. Модульная конструкция - распыление, управление и подача. Автоматическое распыление в соответствии с длиной и шириной платы. Технические характеристики Ширина распыления: 60 мм при расстоянии распыления 60 мм Угол распыления: 50-96° (70° при 1 баре) Расстояние от платы до флюсователя: 40-60 мм Скорость перемещения: 0-17 м/мин Типы флюсов: Водорастворимый, безотмывный, без летучих органических соединений Содержание твердых частиц флюса: до 36% Давление распыления флюса: 0-2,5 бар |
| --- | --- |

- Ванна припоя

|  | Для одной волны: 150 кг для бессвинцового припоя или 170 кг для свинцового припоя. Изготавливается из нержавеющей стали, азотированной нержавеющей стали или титана на выбор. AC двигатель с регулятором высоты волны обеспечивает скорость, равномерность и стабильность высоты волны. Опционально доступна волна орбитальной формы O-Wave для пайки SMD. |
| --- | --- |
| или |  |
|  | Для двойной волны: 225 кг для бессвинцового припоя или 255 кг для свинцового припоя. Изготавливается из нержавеющей стали, азотированной нержавеющей стали или титана на выбор. |

- Система управления

|  | Управление с ПК или HMI Сенсорная панель, USB-порт для подключения носителей, система мониторинга аварийных сигналов и предупреждений. |
| --- | --- |

Технические характеристики

Тип конвейера:			для работы с рамками-носителями

Габариты платы, ДхШ, макс.:		400х300 мм (16"х12")

Тип флюсователя:			пенный

Пенный флюсователь:			емкость 5л, необходим сжатый воздух 2 кг/см3, 900 л/мин

Зоны предварительного нагрева:         2 шт., ИК и конвекционный нагреватели снизу. Общая длина 1000 мм. Мощность каждого нагревателя           5 кВт

Материал емкости для припоя:	Нержавеющая сталь с азотированным покрытием

Движение ванны с припоем                  вверх/вниз/вперед/назад: вручную

Скорость конвейера:			0-2 м/мин

Угол наклона конвейера:		3, 4 или 5°

Вытяжка:				верхняя, 2 шт., диам.150 мм, 500 м3/ч

Мощность, 150 кг ванна:		11 кВт

Мощность, 225 кг ванна:		17 кВт

Электропитание:                                        3ф, 380В, 50Гц

Вес:					385 кг