Система пайки волной EMST Stallion FCPLC

Описание

EMST Stallion FCPLC - система пайки волной припоя от EMS Technologies, экономичная и компактная, разработа на базе настольной модели. Stallion FCPLC обзавелась новыми особенностями: большой LCD экран, титановая ванна, конвекционный предварительный нагреватель, что делает ее еще более привлекательной. Данная система предлагается с конвейером пальчикового типа.

Особенности

|  | Конвейер Конвейер с идеальной параллельностью направляющих. Пальцы выполнены из титана. AC мотор с обратной связью + энкодер обеспечивают точность контроля скорости. |
| --- | --- |
|  | Угол наклона и ширина конвейера Ручная регулировка угла наклона конвейера - 4° или 5°, ручная регулировка ширины конвейера. |
|  | Очистка пальцев Очистка пальцев щеткой с помощью растворителя. Бак для растворителя выполнен из нержавеющей стали, с индикатором уровня жидкости. |
|  | Входной и выходной конвейер Конвейеры цепного типа с 3 мм штифтами, соединенные с главным конвейером и работающие с одинаковой скоростью. |
|  | Анти-деформационная опора Клиновидная опора, предотвращающая коробление печатной платы. Также доступны опоры проволочного типа. |
|  | Управление с помощью PLC Независимый ПИД-контроль температуры предварительного нагрева и температуры припоя, автоматический / ручной / диагностический режимы с защитой паролем |
|  | Для простоты обслуживания машины бак с припоем легко выдвигается из машины, обеспечивая лёгкий доступ. |
|  | Пенный флюсователь. Емкость для флюса изготовлена из нержавеющей стали объемом 5 литров. Также модуль оснащен воздушным ножом для снятия лишнего флюса. Опционально комплектуется подкатной емкостью для флюса, обеспечивающей легкий доступ для обслуживания. |

Опции

- Емкость для припоя из нержавеющей стали с азотированным покрытием, опционально из нержавеющей стали или титанового сплава

- Электропитание в базовой конфигурации 3ф, 380В, 50Гц, опционально по запросу

- Дополнительный 500 мм ИК-нагреватель с верхней стороны

- Центральная поддержка ПП

- Флюсователь (емкость 5л + бак для растворителя 1л, необходим сжатый воздух 5 кг/см3, 120 л/мин)

|  | Аэрозольный флюсователь. Модульная конструкция - распыление, управление и подача. Автоматическое распыление в соответствии с длиной и шириной платы. Технические характеристики Ширина распыления: 60 мм при расстоянии распыления 60 мм Угол распыления: 50-96° (70° при 1 баре) Расстояние от платы до флюсователя: 40-60 мм Скорость перемещения: 0-17 м/мин Типы флюсов: Водорастворимый, безотмывный, без летучих органических соединений Содержание твердых частиц флюса: до 36% Давление распыления флюса: 0-2,5 бар |
| --- | --- |

- Ванна припоя

|  | Для одной волны: 150 кг для бессвинцового припоя или 170 кг для свинцового припоя. Изготавливается из нержавеющей стали, азотированной нержавеющей стали или титана на выбор. AC двигатель с регулятором высоты волны обеспечивает скорость, равномерность и стабильность высоты волны. Опционально доступна волна орбитальной формы O-Wave для пайки SMD. |
| --- | --- |
| или |  |
|  | Для двойной волны: 225 кг для бессвинцового припоя или 255 кг для свинцового припоя. Изготавливается из нержавеющей стали, азотированной нержавеющей стали или титана на выбор. |

- Система управления

|  | Управление с ПК или HMI Сенсорная панель, USB-порт для подключения носителей, система мониторинга аварийных сигналов и предупреждений. |
| --- | --- |

Технические характеристики

Тип конвейера:			пальчикового типа

Ширина платы, макс.:			300 мм

Тип флюсователя:			пенный

Пенный флюсователь:			емкость 5л, необходим сжатый воздух 2 кг/см3, 900 л/мин

Зоны предварительного нагрева: 2 шт, 2 конвекционных нагревателя снизу. Общая длина 1000 мм. Мощность каждого нагревателя 5 кВт.

Материал емкости для припоя:	Нержавеющая сталь с азотированным покрытием

Движение ванны с припоем                  вверх/вниз/вперед/назад: вручную

Скорость конвейера:			0-2 м/мин

Угол наклона конвейера:		4 или 5°

Вытяжка:				верхняя, 2 шт., диам.150 мм, 500 м3/ч

Мощность, 150 кг ванна:		16 кВт

Мощность, 225 кг ванна:		22 кВт

Электропитание:                                       3ф, 380В, 50Гц

Вес:					500 кг